某某职业学校  2026—2027学年第一学期

《机械基础》期中试卷

（满分 100 分，考试时间 90 分钟；专业：机械制造技术）

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 宝武集团在生产大型机床床身时，该零件需承受较大压力，应选用________性能优良的材料。（  ）

A. 抗压强度    B. 抗剪强度    C. 疲劳强度    D. 导热性

2. 不能通过拉伸试验来确定的性能指标是＿＿＿＿（  ）

A. 断后伸长率    B. 弹性模量    C. 拉伸强度    D. 疲劳强度

［配图占位：工程图样］

（一期不做识图，仅保证不丢、不变形、印刷清楚）

3. 标准直齿圆柱齿轮的分度圆直径 d = mz，齿顶圆直径 da = m(z + 2)。若模数 m = 3 mm、齿数 z = 20，则分度圆直径 d 为（  ）

A. 60 mm    B. 66 mm    C. 52.5 mm    D. 23 mm

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

1. 销是标准件，主要用作________零件以固定零件间相互位置，也可作为连接销传递不大的载荷。

2. 热处理中，________是空冷，可细化晶粒，常作预备热处理。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确划“√”，错误划“×”）

1. HRC 是指布氏硬度。（  ）

2. 带传动依靠摩擦力工作，存在弹性滑动。（  ）